30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Робоча станція (ПЕОМ) - 35 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Робоча станція (ПЕОМ), 35 шт., в складі:

| Материнська плата | З типом процесорного сокету Intel® Socket 1200 for 11th Generation, на чипсеті Intel® B560 форм-фактор microATX, 244х211 мм. або еквівалент з типом оперативної пам’яті DIMM 2xDDR4 5000 МГц, до 64 ГБ |
| --- | --- |
| Центральній процесор | Intel Core i5 11-го покоління або еквівалент |
| Оперативна пам’ять | 16 GB DDR4 не менше 3200 MHz |
| Дискова підсистема | SSD M.2 (форм-фактор M.2 2280, PCI-E 3.0) не менше 500 GB |
| Мережеві контролери | Мережевий адаптер інтегрований зі швидкістю передачі даних 1 Гбіт/с |
| Корпус та блок живлення | Корпус з блоком живлення розташованим зверху корпусу потужністю не менше 550 Вт, з портами виводу 1xUSB 3.0 та 2xUSB 2.0 або еквівалент |
| Слоти вводу/виводу та виходи на задній панелі | 2 x M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 storage devices supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes 6 x SATA 6Gb/s connector(s) 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x D-Sub port 1 x HDMI™ port 1 x Intel® I219-V 1Gb Ethernet 3 x Audio jacks 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port 7.1 Surround Sound High Definition Audio |
| Порти вводу/виводу | Не менше чотирьох портів 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports |
| Графічна підсистема та аудіосистема | Інтегровані |
| Монітор | Діагональ екрана не менше 23,8”, тип матриці IPS, формат зображення 16:9, розширення дисплею 1920х1080, час реакції матриці 5 мс, кут огляду, гор / верт: 178/178, тип системи підсвічення WLED, яскравість дисплея 250 кд/м², контрастність дисплея 1000:1 (10000000:1), покриття екрану матове, форма дисплея плоска, частота оновлення 56-76 Гц, інтерфейси відеосигналу HDMI, DVI, VGA (D-sub), вбудовані в монітор динаміки 2х2 Вт., колір чорний |
| Клавіатура та миша | Клавіатура підключення провідне, інтерфейс підключення USB, тип клавіш мембранний, захист від пролива води, колір чорний; миша підключення провідне, тип сенсора оптичний, роздільна здатність не менше 800 dpi, колір чорний. Довжина кабелів пристроїв повинна бути не менше 180 см |
| Операційна система | Linux |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Гарантійний термін обслуговування - не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

3. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

5. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

6. Термін поставки товару: протягом 30 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

7. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

9. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

10. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

729 400,00 грн (Сімсот двадцять дев’ять тисяч чотириста гривень 00 копiйок), з ПДВ.