30230000-0 Комп'ютерне обладнання (Пристрої для друку, 3 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 30232110-8 Лазерні принтери - Багатофункціональний пристрій - 12 шт.

Вимоги:

Тип апарата: монохромний лазерний багатофункціональний пристрій Функціонал: друк, копіювання, сканування Наявність кольорового сенсорного дисплею: так, обов’язково Діагональ не менше, ніж 5 дюймів, україномовне меню Формат друку А4, А5, А6 Швидкість друку: не менше, ніж 38 сторінок за хвилину формату А4 Дуплекс: автоматичний двосторонній друк (дуплекс) Роздільна здатність друку: не менше, ніж 1200х1200 точок на дюйм Роздільна здатність сканування: не менше, ніж 9600х9600 точок на дюйм Мова опису сторінки: PCL 6, Adobe PostScript Level 3 ОЗП: не менше, ніж 1 Гб Час виходу першої копії: не більше 6,6 секунд Подача паперу: загальна ємність внутрішніх лотків подачі паперу не менше 250 аркушів А4 80 г/м2; Ємність автоподовача: не менше, ніж 50 аркушів А4 80 г/м2 Тип паперу: А4, А5, А6, щільністю 60–163 г/м2 Сканування - швидкість двостороннього сканування А4: не менше, ніж 60 зобр./хв. (чб режим), та не менше, ніж 25 зобр./хв.(кольор. режим) - Сканування по email/SMB/FTP - Сканування в мережеві папки та на зовнішні USB-носії Інтерфейс: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n), USB Не роздільні витратні матеріали (тонер-картридж): обов’язково Витратні матеріали: оригінальний картридж від виробника запропонованого БФП з обсягом друку не менш, ніж 11000 аркушів (5% покриття, А4) у комплекті. Програмне забезпечення (україномовне меню) - авторизація користувача на пристрої за допомогою пін-коду/картки/логіну-паролю; - Налаштування правил друку/копіювання/сканування з можливістю заблокувати функції друку/копіювання/сканування для користувача/відділу/групи відділів; Комплектація: БФП Стартовий картридж Кабель живлення Посібник користувача Гарантійний талон Якщо учасник процедури закупівлі не є виробником багатофункціональних пристроїв або представництвом виробника на території України, для підтвердження статусу офіційного партнера виробника необхідно надати лист авторизації виробника обладнання (або його офіційного представництва на території України) із зазначенням найменування замовника, моделі запропонованого обладнання, кількості та номеру закупівлі

Лот 2 - 30232110-8 Лазерні принтери - Принтер - 25 шт.

Вимоги:

- Принтер А4 Клас пристрою: офісний Технологія друку: лазерна Палітра друку: чорно-біла Формат паперу: А4 Роздільна здатність друку: не менше 600x600 dpi Швидкість чорно-білого друку: 20 стор./хв. Можливість автоматичного двостороннього друку: немає Вбудована пам'ять:; 32 МБ. Ресурс чорного картриджа: 5000 сторінок Наявність інтерфейсів USB 2.0 Ємність лотків подачі паперу 150 аркушів - Наявність драйверів та ПО для пристрою на офіційному сайті виробника для операційних систем Microsoft Windows 10 Якщо учасник процедури закупівлі не є виробником принтерів, або представництвом виробника на території України, для підтвердження статусу офіційного партнера виробника необхідно надати лист авторизації виробника обладнання (або його офіційного представництва на території України) із зазначенням найменування замовника, моделі запропонованого обладнання, кількості та номеру закупівлі

Лот 3 - 30232000-4 Периферійне обладнання - Сканер - 1 шт.

Вимоги:

#### Документ-сканер A4 Тип сканеру: протяжний сканер Оптичний дозвіл, ppi, або розмір матриці, точок: 600х600 Максимальна зовнішня розрядність кольорового сканування, біт: 24 Тип скануючого елемента: CIS /(2-рядковий датчик CMOS) Максимальне денне навантаження, тис. аркушів: 3000 Максимальна швидкість сканування листів/стр./хв. (м/хв.): 20 Максимальна область сканування, мм (формат): A4 / Letter (210х2945 мм) Автоподача оригіналів (листів): 50 Дуплексне сканування: є Інтерфейс локального підключення до ПК: Ethernet 10/100/1000 USB 3.2 /Gen1x1 / USB: тип B #### Операційні системи: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2012 R2

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

3. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

5. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

6. Термін поставки товару: протягом 30 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

7. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

9. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

10. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

394 968,29 грн (Триста дев`яносто чотири тисячi дев`ятсот шiстдесят вiсiм гривень 29 копiйок), з ПДВ.