ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт фасадів будівлі по вул. Прорізна, 19 у Шевченківському районі в м. Києві (ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обсяги робіт *

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на капітальний ремонт фасадів |  |  |  |
|  | Роздiл 1. РИШТУВАННЯ |  |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 1396 |  |
| 2 | Установлення анкерiв /кріплення риштувань до стіни/ | кг | 139,6 |  |
|  | Роздiл 2. ГОЛОВНИЙ ФАСАД |  |  |  |
| 3 | Розбирання облицювання стiн цоколю з гранiтних плит | м2 | 16 |  |
| 4 | Грунтування поверхонь стін адгезійною грунтовкою | м2 | 16 |  |
| 5 | Облицювання поверхонь цоколю полірованими фасонними каменями гранітними при кількості каменів в 1 м2 понад 3 до 6 | м2 | 16 |  |
| 6 | Розбирання облицювання приямків з гранiтних плит | м2 | 5 |  |
| 7 | Забивання отворiв та гнiзд у бетонних стiнах, площа забиття 0,2 м2 | м3 | 0,8 |  |
| 8 | Грунтування поверхонь стін адгезійною грунтовкою | м2 | 5 |  |
| 9 | Облицювання поверхонь приямків полірованими фасонними каменями гранітними при кількості каменів в 1 м2 понад 3 до 6 | м2 | 5 |  |
| 10 | Демонтаж існуючих металевих козирків приямків | м2 | 6 |  |
| 11 | Виготовлення металевих каркасів козирків | т | 0,72 |  |
| 12 | Монтаж металоконструкцiй каркасів | т | 0,72 |  |
| 13 | Грунтування металевих поверхонь каркасу за один раз грунтовкою ПФ-020 /гратчастих поверхонь/ | м2 | 42,15 |  |
| 14 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два раза /гратчастих поверхонь/ | м2 | 42,15 |  |
| 15 | Улаштування покриття козирків металочерепицею | м2 | 7,6 |  |
| 16 | Очищення поверхнi фасадiв з рустами пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | м2 | 68 |  |
| 17 | Очищення гладкої поверхнi фасадiв пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | м2 | 109 |  |
| 18 | Гiдрофобiзацiя поверхонь /перед штукатуренням/ | м2 | 177 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки рустованих фасадiв по каменю та бетону з землi та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 40 мм | м2 | 68 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та бетону з землi та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 109 |  |
| 21 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару при ремонтi штукатурки гладких фасадiв по каменю та бетону з землi та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 10 м2 /товщ.шару 40мм/ | м2 | 109 |  |
| 22 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | 177 |  |
| 23 | Ремонт поверхнi цегляних стiн при глибинi забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному мiсцi до 1 м2 | м2 | 5 |  |
| 24 | Очищення поверхонь укосів пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | м2 | 52 |  |
| 25 | Гiдрофобiзацiя поверхонь | м2 | 52 |  |
| 26 | Дисперсійне фарбування укосів | м2 | 52 |  |
| 27 | Очищення поверхонь стін пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | м2 | 60,3 |  |
| 28 | Гiдрофобiзацiя поверхонь | м2 | 60,3 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки зовнiшнiх прямолiнiйних укосiв по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землi та риштувань | м2 | 60,3 |  |
| 30 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | 60,3 |  |
| 31 | Очищення вручну декоративних деталей вiд олiйної, перхлорвiнiлової фарби з землi та риштувань | м2 | 117,7 |  |
| 32 | Ремонт штукатурки зовнiшнiх декоративних деталей з землi та риштувань по каменю та бетону цементно- вапняним розчином, товщина шару 20 мм | м2 | 117,7 |  |
| 33 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару при ремонтi штукатурки по каменю та бетону цементно- вапняним розчином з землi та риштувань /товщ.30мм/ | м2 | 117,7 |  |
| 34 | Дисперсійне фарбування декоративних елементів фасаду | м2 | 117,7 |  |
| 35 | Великий ремонт полотен вхiдних дверей в будiвлю | шт | 2 |  |
| 36 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т (металевий козирьок з кованими елементами) | т | 0,12 |  |
|  | Роздiл 3. ТОРЦОВИЙ /БІЧНИЙ/ ФАСАД |  |  |  |
| 37 | Розбирання облицювання стiн цоколю з гранiтних плит | м2 | 16,8 |  |
| 38 | Грунтування поверхонь стін адгезійною грунтовкою | м2 | 16,8 |  |
| 39 | Облицювання поверхонь цоколю полірованими фасонними каменями гранітними при кількості каменів в 1 м2 понад 3 до 6 | м2 | 16,8 |  |
| 40 | Очищення гладкої поверхнi фасадiв пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | м2 | 218 |  |
| 41 | Гiдрофобiзацiя поверхонь | м2 | 218 |  |
| 42 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | 218 |  |
| 43 | Ремонт поверхнi цегляних стiн при глибинi забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному мiсцi до 1 м2 | м2 | 1,2 |  |
| 44 | Очищення поверхонь укосів пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | м2 | 19,5 |  |
| 45 | Гiдрофобiзацiя поверхонь | м2 | 19,5 |  |
| 46 | Дисперсійне фарбування укосів | м2 | 19,5 |  |
| 47 | Очищення вручну декоративних деталей вiд олiйної, перхлорвiнiлової фарби з землi та риштувань | м2 | 61,1 |  |
| 48 | Ремонт штукатурки зовнiшнiх декоративних деталей з землi та риштувань по каменю та бетону цементно- вапняним розчином, товщина шару 20 мм | м2 | 61,1 |  |
| 49 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару при ремонтi штукатурки по каменю та бетону цементно- вапняним розчином з землi та риштувань /товщ.30мм/ | м2 | 61,1 |  |
| 50 | Дисперсійне фарбування декоративних елементів фасаду | м2 | 61,1 |  |
|  | Роздiл 4. ДВОРОВИЙ /ВНУТРІШНІЙ/ ФАСАД |  |  |  |
| 51 | Розбирання облицювання стiн цоколю з гранiтних плит | м2 | 23,75 |  |
| 52 | Грунтування поверхонь стін адгезійною грунтовкою | м2 | 23,75 |  |
| 53 | Облицювання поверхонь цоколю полірованими фасонними каменями гранітними при кількості каменів в 1 м2 понад 3 до 6 | м2 | 23,75 |  |
| 54 | Очищення гладкої поверхнi фасадiв пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | м2 | 460,4 |  |
| 55 | Гiдрофобiзацiя поверхонь | м2 | 460,4 |  |
| 56 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | 460,4 |  |
| 57 | Ремонт поверхнi цегляних стiн при глибинi забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному мiсцi до 1 м2 | м2 | 6 |  |
| 58 | Очищення поверхонь укосів пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | м2 | 30 |  |
| 59 | Гiдрофобiзацiя поверхонь | м2 | 30 |  |
| 60 | Дисперсійне фарбування укосів | м2 | 30 |  |
| 61 | Очищення вручну декоративних деталей вiд олiйної, перхлорвiнiлової фарби з землi та риштувань | м2 | 116,5 |  |
| 62 | Ремонт штукатурки зовнiшнiх декоративних деталей з землi та риштувань по каменю та бетону цементно- вапняним розчином, товщина шару 20 мм | м2 | 116,5 |  |
| 63 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару при ремонтi штукатурки по каменю та бетону цементно- вапняним розчином з землi та риштувань /товщ.30мм/ | м2 | 116,5 |  |
| 64 | Дисперсійне фарбування декоративних елементів фасаду | м2 | 116,5 |  |
| 65 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т (металевий козирьок з кованими елементами) | т | 0,24 |  |
| 66 | Великий ремонт полотен вхiдних дверей в будiвлю | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 5. Водостічна система |  |  |  |
| 67 | Розбирання водостiчних труб з листової сталi з землi та помостiв | м | 128,5 |  |
| 68 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | м | 157,5 |  |
| 69 | Розбирання ринв водостічних | м | 158 |  |
| 70 | Улаштування ринв водостічних | м | 158 |  |
| 71 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | м | 464 |  |
| 72 | Установлення віконних зливів | м | 208 |  |
| 73 | Установлення карнизів | м | 256 |  |
| 74 | Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi | м2 | 27,8 |  |
|  | Роздiл 6. Вхідні групи |  |  |  |
| 75 | Знiмання дверних полотен | м2 | 4,2 |  |
| 76 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 77 | Посилення цегляних стiн /дверних прорізів/ металевим каркасом | т | 0,18 |  |
| 78 | Монтаж металевих протипожежних дверей | т | 0,16 |  |
| 79 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосiв по бетону та каменю | м2 | 4,4 |  |
| 80 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 32 |  |
| 81 | Дисперсійне фарбування укосів | м2 | 4,4 |  |
| 82 | Розбирання покриттiв покрiвлi /козирків/ з листової сталi | м2 | 20 |  |
| 83 | Улаштування покрівлі /козирків/ з металочерепиці | м2 | 20 |  |
| 84 | Грунтування бетонних поверхонь адгезійною грунтовкою "Бетонконтакт" | м2 | 16 |  |
| 85 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 16 |  |
| 86 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /товщ.30мм/ | м2 | 16 |  |
| 87 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 16 |  |
| 88 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кiлькість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 16 |  |
|  | Роздiл 7. Металеві конструкції |  |  |  |
| 89 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | т | 0,28 |  |
| 90 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (захисна сітка) | т | 0,315 |  |
| 91 | Очищення металевих огороджень вiд залишків фарби металевими щітками | м2 | 14 |  |
| 92 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 14 |  |
| 93 | Грунтування металевих огороджень за один раз грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ | м2 | 14 |  |
| 94 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше погрунтованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 14 |  |
| 95 | Очищення металевих конструкцiй вiд залишків фарби металевими щiтками | м2 | 35,64 |  |
| 96 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 35,64 |  |
| 97 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 35,64 |  |
| 98 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих сталевих труб (газопровідних) | м2 | 26,64 |  |
| 99 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [накриття приямку] з землi та риштувань | м2 | 9 |  |
| 100 | Демонтаж кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | кг | 330 |  |
| 101 | Демонтаж зовнішніх блокiв кондиціонерів | блок | 33 |  |
| 102 | Монтаж кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | кг | 330 |  |
| 103 | Монтаж зовнішніх блокiв кондиціонерів | блок | 33 |  |
| 104 | Навантаження смiття вручну | т | 44,321 |  |
| 105 | Перевезення сміття до 30 км | т | 44,321 |  |

*Об'єкт  «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт фасадів будівлі по вул. Прорізна, 19 у Шевченківському районі в м. Києві (ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» - є об’єктом класу наслідків (відповідальності) - (CC2) наслідки.

Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у технічному завданні та додатках до нього, мають розумітися та сприйматися учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками.

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

Кошторисну документацію та Акти виконаних робіт рекомендовано надавати в програмному комплексі АВК-5.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції (остаточної пропозиції за результатами аукціону) складається з:

- договірної ціни;

- пояснювальної записки;

- локальних кошторисів (які мають бути складені з урахуванням будівельного технологічного процесу та містити усі види робіт та витрат, які встановлені у тендерній документації (Додаток 2) та її складових);

- відомості ресурсів (чи підсумкової відомості ресурсів) до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва;

- об’єктного кошторису;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва;

- відомість обсягів робіт;

- розрахунку загальновиробничих витрат;

- розрахунку заробітної плати.

Вимоги щодо формування договірної ціни:

1. Відповідно до п. 6.2.4 Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ціна пропозиції переможця торгів є договірною ціною на об’єкт будівництва, яка формується підрядником із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником.

2.  Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції переможця за результатами аукціону.

3. Договірна ціна означає ціну, за яку переможець згоден виконати будівельні роботи по об’єкту  «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт фасадів будівлі по вул. Прорізна, 19 у Шевченківському районі в м. Києві (ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

4. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання на виконання будівельних робіт по об’єкту  «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт фасадів будівлі по вул. Прорізна, 19 у Шевченківському районі в м. Києві (ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

5. Договірна ціна розраховується відповідно до  вимог національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (із змінами та доповненнями) та  за формою договірної ціни відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Договірна ціна розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту, та поточних цін на них.

6. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

7. Договірна ціна має включати додатки, які підтверджують розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

8. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

Загальні вимоги:

1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Про це учасник надає лист або довідку в довільній формі.

2. У складі пропозиції учасник надає довідку (лист) в довільній формі про відсутність у учасника претензійної роботи або судових справ щодо неналежного виконання умов договору (договорів), стороною за якою (якими) є замовник.

3. Суми Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни) в будівництві, зазначеної в експертному звіті від експертної організації. Для підтвердження відповідності учасник надає відповідний гарантійний лист.

4. Учасник надає у складі тендерної пропозиції інформаційну довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що до нього не застосовані персональні спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції) відповідно до  Закону України  «Про санкції» та Указу Президента від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій)» та інших чинних нормативно-правових актів України щодо застосування санкцій та інших обмежувальних заходів.

5. В разі необхідності, під час виконання робіт, учасник повинен надати замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше). Для підтвердження відповідності учасник надає відповідний гарантійний лист.

6. Порядок (послідовність, етапи) виконання робіт: згідно календарного графіку виконання робіт. Для підтвердження відповідності учасник надає відповідний гарантійний лист.

7. Гарантійний термін на виконані роботи – не менше 10 років. Для підтвердження відповідності учасник надає відповідний гарантійний лист.

8. Під час роботи учасник зобов'язаний виконувати вимоги, встановлені законодавством України, та дотримуватися інших нормативно-правових актів, зокрема на відповідність вимогам ДБН, правилам та нормам охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства, викладених в наступних документах:  ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва»; ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; ДБН А.3.2-2-2009  «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». Для підтвердження відповідності учасник надає відповідний гарантійний лист.

9. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник в гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

4 282 196,90 грн (Чотири мiльйони двiстi вiсiмдесят двi тисячi сто дев`яносто шiсть гривень 90 копiйок), з ПДВ.