33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Пересувна ультразвукова діагностична система (40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) - 10 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Пересувна ультразвукова діагностична система (40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) - 10 шт.

| № з/п | Медико-технічні характеристики | Значення | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Живлення |  |  |
| 1.1 | Напруга живлення | 220 В |  |
| 1.2 | Частота | 50 Гц |  |
| 1.3 | Акумуляторна батарея | Наявність |  |
| 1.4 | Час роботи від батареї | - години |  |
| 2 | Загальні вимоги |  |  |
| 2.1 | Область використання | Абдомінальні, гінекологічні, кардіологічні, неврологічні дослідження, а також дослідження малих частин, судин, дослідження в області урології, педіатрії, дослідження ока, дослідження плевральної порожнини |  |
| 2.2 | Мобільна конфігурація | Відповідність |  |
| 2.3 | Вага обладнання, не більше | 7 кг |  |
| 2.4 | 4-ри колеса з гальмами | Наявність |  |
| 2.5 | Порти для датчиків | 1 порт |  |
| 2.6 | Розширення до 3 портів | Можливість |  |
| 2.7 | Вставлення коментарів та міток тіла | Наявність |  |
| 2.8 | Кількість цифрових каналів, не менше | 55 200 каналів |  |
| 2.9 | Система динамічного діапазону, не гірше | 30-240 дБ |  |
| 3 | Дисплей |  |  |
| 3.1 | Безшовний, сенсорний дисплей, діагоналлю, не менше | 15 дюймів |  |
| 3.2 | 10-секундне блокування екрану для дезінфекції (автоматичний вихід з режиму блокування) | Відповідність |  |
| 3.3 | Управління жестами | Наявність |  |
| 3.4 | Програмований макет екрану користувача | Відповідність |  |
| 3.5 | Кут огляду, не менше | Вліво/вправо – 85º Вверх/вниз – 85º |  |
| 4 | Вимоги до параметрів В режиму |  |  |
| 4.1 | Частота кадрів, не менше | 1000 кадрів/секунду |  |
| 4.2 | Динамічний діапазон, не вужче | 30-240 дБ |  |
| 4.3 | Глибина сканування, не гірше | 1,5 - 40,0 см |  |
| 4.4 | Карта сірого, не менше | 8 типів |  |
| 4.5 | Карта кольорового, не менше | 8 типів |  |
| 4.6 | Фокусні зони, не менше | 4 |  |
| 5 | Вимоги до параметрів М режиму |  |  |
| 5.1 | Динамічний діапазон, не вужче | 30-240 дБ |  |
| 5.2 | Швидкість розгортки, не менше | 6 рівнів |  |
| 5.3 | Карта сірого, не менше | 8 типів |  |
| 5.4 | Карта кольорового, не менше | 8 типів |  |
| 6 | Вимоги до кольорового доплеру |  |  |
| 6.1 | Частота кадрів, не менше | 1300 кадрів/секунду |  |
| 6.2 | PRF, не гірше | 0.1 кГц - 15.2 кГц |  |
| 6.3 | Карта кольорового, не менше | 21 тип |  |
| 7 | Вимоги до енергетичного доплеру |  |  |
| 7.1 | Динамічний діапазон, не вужче | 10-70 дБ |  |
| 7.2 | PRF, не гірше | 0.1 кГц - 15.2 кГц |  |
| 8 | Вимоги до параметрів PW/CW |  |  |
| 8.1 | PW PRF, не гірше | 0.7 кГц - 23.8 кГц |  |
| 8.2 | CW PRF, не гірше | 0.3 кГц - 100.0 кГц |  |
| 8.3 | Динамічний діапазон, не вужче | 24-72 дБ |  |
| 8.4 | Фільтр руху стінки, не менше | 7 рівнів |  |
| 8.5 | Карта сірого, не менше | 10 типів |  |
| 8.6 | Карта кольорового, не менше | 8 типів |  |
| 9 | Вимоги до датчиків |  |  |
| 9.1 | Конвексний датчик | Наявність |  |
| 9.1.1 | Область використання | Гінекологія, акушерство, cудини, педіатричні дослідження, плевральна порожнина |  |
| 9.1.2 | Діапазон частот, не вужче | 1.3 - 5.7 MHz |  |
| 9.1.3 | Кут сканування, не менше | 75° |  |
| 9.1.4 | Можливість розширення зони сканування, не менше | 115° |  |
| 9.1.5 | Радіус конвексу, не менше | 50 мм |  |
| 9.1.6 | Елементність датчика | 128 |  |
| 9.1.7 | Використання біопсійних насадок | Можливість |  |
| 9.2 | Лінійний датчик | Наявність |  |
| 9.2.1 | Область використання | Грудний відділ, скелетно-м’язова система, неврологія, малі органи, судинні (поверхневі), педіатричні, педіатрична тазова кістка, дослідження ока |  |
| 9.2.2 | Діапазон частот, не вужче | 3.5 - 16.0 MHz |  |
| 9.2.3 | Довжина робочої поверхні, не менше | 38 мм |  |
| 9.2.4 | Елементість датчика | 192 |  |
| 9.2.5 | Використання біопсійних насадок | Можливість |  |
| 9.3 | Фазований датчик | Наявність |  |
| 9.3.1 | Діапазон частот, не вужче | 1.5 - 4.5 MHz |  |
| 9.3.2 | Елементність | 64 |  |
| 9.3.3 | Кут огляду, не менше | 90° |  |
| 9.3.4 | Використання біопсійних насадок | Можливість |  |
| 10 | Зберігання інформації |  |  |
| 10.1 | SSD, не менше | 128 GB |  |
| 10.2 | Експорт зображень | BMP, JPG, DCM, AVI |  |
| 11 | Система управління інформацією пацієнтів |  |  |
| 11.1 | Станція для ведення та архівування бази пацієнтів та результатів їх обстежень | Наявність |  |
| 11.2 | Робота з протоколами DICOM | Можливість |  |
| 11.3 | Підключення зовнішнього принтеру | Можливість |  |
| 11.4 | Вбудований wi-fi адаптер | Можливість |  |
| 12 | Вимірювання та розрахунок |  |  |
| 12.1 | Можливість виконувати загальні вимірювання | Наявність |  |
| 12.2 | Пакети спеціальних вимірювань | Абдомінальний, акушерський, гінекологія, кардіологія, судинний, урологія, дрібні частини, ортопедія |  |
| 12.3 | Автоматичне вимірювання і обчислення B-ліній (визначення рідини в легенях) | Наявність |  |
| 12.4 | Оцінка об’єму внутрішньосудинної циркулюючої рідини | Наявність |  |
| 12.5 | Оцінка волемічної відповіді | Наявність |  |
| 12.6 | Покращена візуалізація біопсійної голки | Наявність |  |
| 13 | Входи і виходи |  |  |
| 13.1 | USB виходи, не менше | 4 |  |
| 13.2 | Порт HDMI | Наявність |  |
| 13.3 | Порт Ethernet | Наявність |  |
| 13.4 | Мобільна стійка | Наявність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

12 326 850,00 грн (Дванадцять мiльйонiв триста двадцять шiсть тисяч вiсiмсот п`ятдесят гривень 00 копiйок), без ПДВ.