33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Кисневий концентратор (31321 Концентратор кисню портативний) - 330 шт. (код згідно з УКТЗЕД 9019 20 00 00))

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Кисневий концентратор (31321 Концентратор кисню портативний) - 330 шт. (код згідно з УКТЗЕД 9019 20 00 00).

| Вимоги |  | Відповідність (з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника) |
| --- | --- | --- |
| Експлуатаційна напруга | Не менше 220 В +- 10% / 50 Гц |  |
| Номінальна споживча потужність (ВА) | Не більше 770 |  |
| Досягнення чистоти кисню 90% при вихідному тиску = 0 | Не більше, чим за 12 хв. |  |
| Найбільший потік кисню | Не менше, ніж 8л / хв. |  |
| Потік кисню при тиску 7 кПа | Не менше, ніж 1 л/хв. |  |
| Наявність LED дисплея | Не менше одного |  |
| Діапазон регулювання потоку кисню | Не гірше 0-8 л/хв. |  |
| Вага нетто (кг) | Не більше 25 кг |  |
| Шум дБ (А) | Не більше <= 65 |  |
| Наявність кольорової індикації жовтим світлом індикатора, що значить зниження концентрації кисню в межах діапазону 70% - 80%, жовтий індикатор повинен засвітитися | Не менше одного індикатора |  |
| Наявність кольорової індикації червоним світлом індикатора, що значить зниження концентрації кисню нижче 70% | Не менше одного індикатора |  |
| Індикація на дисплеї при концентрації кисню нижче 70% повідомлення Lo-O2 | Наявність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

8 166 180,00 грн (Вiсiм мiльйонiв сто шiстдесят шiсть тисяч сто вiсiмдесят гривень 00 копiйок), без ПДВ.