33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для нейрохірургічних втручань у дітей, 6 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування - Лікворошунтуюча система (16133 Катетер ліквору) - 13 шт.

Особливі вимоги:

| Назва | Вимоги |
| --- | --- |
| Лікворошунтуюча система з шунтом ультрамалим низького тиску - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня - із силікону - Внутрішній діаметр катетера 2 мм, зовнішній - 2,1 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом ультрамалим середнього тиску - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом контурованим, високого тиску (для дітей 0 - 5 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом контурованим, середнього тиску (для дітей 0 - 5 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом контурованим, високого тиску (для дітей 5 - 18 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом контурованим, середнього тиску (для дітей 5 - 18 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом середнього тиску, що регулюється програматором (для дітей віком 0 -5 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом високого тиску, що регулюється програматором (для дітей віком 0 -5 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом середнього тиску, що регулюється програматором (для дітей віком 5 -18 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом з антибактеріальним покриттям, середнього тиску (для дітей 0 - 5 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом з антибактеріальним покриттям, середнього тиску (для дітей 5 - 18 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана. |
| Лікворошунтуюча система з шунтом з антибактеріальним покриттям, високого тиску (для дітей 0 - 5 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |
| Лікворошунтуюча система з шунтом з антибактеріальним покриттям, високого тиску (для дітей 5 - 18 років) - 1 шт. | Довжина вентрикулярного катетера 23 см, вентрикулярно-перитонеального - 90 см - Катетер імпригновано барієм - Клапан складається з незлипаючих матеріалів, нижня частина із поліпропілену, верхня із силікону - Внутрішній діаметр катетера 1,3 мм, зовнішній - 2,5 мм - Клапан має резервуар для прокачки та пункцій і витримує 100 проколів - Клапан має оклюдери для прокачки ліквору в одному напрямку - В клапані повинні бути відсутні металічні частини для можливості проведення МРТ контролів (МРТ прозорі) - Клапан повинен мати рентгенконтрастне маркування - Параметри тиску клапанів повинні вимірюватись в мм водного стовпа: низький 30, середній 85, високий 145 - В набір катетера входить жорстка направляюча для встановлення та кліпса для попередження перегину клапана |

Термін придатності (стерилізації) виробів - 5 років, крім тих що, мають антибактеріальне покриття.

Лот 2 - 33141321-6 Голки для анестезії - Голка для спінальної анестезії (35212 Голка спінальна, одноразового застосування) - 100 шт.

Особливі вимоги:

Розмір 0,53 х 88 мм.

Голка для спінальної анестезії: тип заточки «Квинке», довжина не менше 90 мм, в індивідуальній стерильній упаковці, канюля розміром 25 G.

Термін придатності (стерилізації) виробів - 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Лот 3 - 33141620-2 Медичні комплекти - Комплект операційний (61938 Набір одягу хірургічний / оглядовий) - 100 шт.

Особливі вимоги:

Комплект операційний, в складі:

халат медичний (хірургічний) на зав’язках, розмір 50-52 - 3 шт.,

покриття операційне 200х160 см з адгезивним краєм - 2 шт.,

покриття операційне 60х50 см з адгезивним краєм - 4 шт.,

покриття операційне 35х20 см - 4 шт.,

мішок збиральний 60х40 см з липкою фіксацією - 1 шт.,

стрічка адгезивна - 50х5 см - 2 шт.,

кишеня бічна 40х30 см з липкою фіксацією - 2 шт.

Термін придатності (стерилізації) виробів - 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Лот 4 - 33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування - Антимікробна плівка (47937 Напівпроникні плівки, антимікробні) - 90 шт.

Особливі вимоги:

Антимікробна плівка типу «Ioban» або еквівалент, розмірами 66 х 45 см (розмір адгезивної частини 56 х 45 см), в індивідуальній стерильній упаковці.

Термін придатності (стерилізації) виробів - 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Лот 5 - 33141100-1 Перев'язувальні матеріали; затискачі, шовні матеріали, лігатури - Шовний матеріал атравматичний (13909 Хірургічна поліпропіленова нитка) - 9 найменувань:

Найменування 1 - Dacril-поліглікоєва кислота, USP 3/0 - 70 шт.

Особливі вимоги:

Розмір USP 3/0, довжина 120 см, голка - 24,3 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Найменування 2 - Dacril-поліглікоєва кислота, USP 3/0 - 75 шт.

Особливі вимоги:

Розмір USP 3/0, довжина 75 см, голка - 26,2 мм, 1/2 кола, колюча.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Найменування 3 - Dacril-поліглікоєва кислота, USP 2 - 70 шт.

Особливі вимоги:

Розмір USP 2, довжина 90 см, голка - 48 мм, 1/2 кола, колюча.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Найменування 4 - PDO-x-Полідіоксанон, USP 2/0 - 70 шт.

Особливі вимоги:

Розмір USP 2/0, довжина 90 см, голка 29,7 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Найменування 5 - BIOPRO-Поліпропілен, USP 4/0 - 76 шт.

Особливі вимоги:

Розмір USP 4/0, довжина 75 см, голка 18,7 мм, 3/8 кола, зворотно-ріжуча.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Найменування 6 - Вікрил 2-0 - 70 шт.

Особливі вимоги:

Матеріал фіолетовий, довжина 90 см, колюча голка 36,6 мм, довжина 100 см.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Найменування 7 - Вікрил 3-0 - 70 шт.

Особливі вимоги:

Матеріал фіолетовий, довжина 75 см, колючо-ріжуча голка 20 мм, 1/2 кола.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Найменування 8 - ПДС II-синтетична розсмоктуюча мононить, 2-0 - 70 шт.

Особливі вимоги:

Матеріал фіолетовий, довжина 70 см, колюча голка 26,2 мм, 1/2 кола.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Найменування 9 - ПДС II-синтетична розсмоктуюча мононить, 5-0 - 70 шт.

Особливі вимоги:

Синтетична розсмоктуюча мононить 5-0,  довжина 75 см, колюча голка 15 мм,1/2 кола.

Термін придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Лот 6 - 33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування - Лікворошунтуюча система (16133 Катетер ліквору) - 50 шт

Особливі вимоги:

Лікворошунтуюча система, у складі: вентрикулярний катетер рентгенконтрастний (довжина не менше 250 мм, внутрішній  діаметр - від 1,5 до 2,0 мм, зовнішній діаметр – 3,0 мм), пакет для збору ліквору до 0.75 л незмінний, фіксатор, трьоходовий кран, і луер-лок з конектором,  провідник та стилет в стерильнійупаковці.

Термін  придатності (стерилізації) виробів 2 роки, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування медичних виробів.

3. Відповідність технічних характеристик заданим вимогам повинна бути обов’язково підтверджена даними виробника в інформаційних проспектах та інструкції.

4. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше одного року від загального терміну придатності, якщо інше не передбачено особливими вимогами. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

5. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

6. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

9. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 152 242,60 грн (Один мiльйон сто п`ятдесят двi тисячi двiстi сорок двi гривнi 60 копiйок), з ПДВ.