33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Ванна бальнеологічна для нижніх кінцівок, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Ванна бальнеологічна для нижніх кінцівок (14450 Ванна / бак для гідротерапії) - 1 шт.

| Технічні характеристики | Параметри | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| Об'єм ванни | 85 л |  |
| Корисний об'єм ванни | 70 л |  |
| Тип чаші ванни | Двохсекційна |  |
| Час наповнення ванни (при тиску в водомережі 5 бар) | 2 хв. |  |
| Час зливання води з ванни | 6 хв. |  |
| Зливання-переливання напівавтомат | Ǿ 50 мм |  |
| Підведення гарячої та холодної води | G 3/4" |  |
| Кількість гідромасажних форсунок | 22 |  |
| Можливість аерації водяних струменів | Наявність |  |
| Напруга | 220 В |  |
| Ступінь захисту від уражень електричним струмом | Клас 1 |  |
| Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища | IPX5 |  |
| Габаритні розміри (довжина, ширина, висота) | 900х900х900 мм |  |
| Вага | Не більше 60 кг |  |
| Матеріал корпусу ванни | Склопластик |  |

Лот 2 - 33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати - Ванна бальнеологічна для нижніх кінцівок (14450 Ванна / бак для гідротерапії) - 1 шт.

| Технічні вимоги | Характеристика | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| Об'єм ванни | 90 л |  |
| Корисний об'єм ванни | 80 л |  |
| Тип чаші ванни | Односекційна |  |
| Час наповнення ванни (при тиску в водомережі 5 бар) | 3 хв. |  |
| Час зливання води з ванни | 3 хв. |  |
| Зливання-переливання напівавтомат | Ǿ 50 мм |  |
| Підведення гарячої та холодної води | 1/2 |  |
| Кількість гідромассажних форсунок | 8 |  |
| Можливість аерації водяних струменів | Наявність |  |
| Напруга | 220 В |  |
| Ступінь захисту від уражень електричним струмом | Клас 1 |  |
| Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища | ІРХ5 |  |
| Габаритні розміри (довжина, ширина, висота) | 840х840х760 мм |  |
| Вага (не більше) | 40 кг |  |
| Матеріал корпусу ванни | Склопластик |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

117 794,00 грн (Сто сімнадцять тисяч сімсот дев’яносто чотири гривні 00 копійок), з ПДВ.