33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Система аферезу (61618 Сепаратор компонентів крові) - 1 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Система аферезу (61618 Сепаратор компонентів крові) - 1 шт.

| № з/п | Характеристики | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прилад призначений для накопичення, обробки, концентрації та очищення гемопоетичних стовбурових клітин та кісткового мозку |  |
| 2 | До складу приладу повинно входити: - центрифуга - монітор - порт Ethernet - насоси, не менше 5 штук - зчитувач штрих-кодів |  |
| 3 | Камера центрифуги повинна містити наступні елементи: - лампи стробоскопу для огляду різних областей каналу - детектор витоку рідини |  |
| 4 | Центрифуга повинна мати два різних профіля, які мають наступні елементи: - оптичний контроль - апертура |  |
| 5 | Прилад повинен мати автоматичний та напівавтоматичний режим роботи |  |
| 6 | Прилад повинен мати наступні датчики: - датчик рівня рідини в резервуарі - датчик тиску в центрифузі |  |
| 7 | Прилад повинен мати програмне забезпечення для проведення процесінгу кісткового мозку з метою відновлення гемопоезу |  |
| 8 | Для проведення процесінгу кісткового мозку має вводиться наступна інформація: - об’єм кісткового мозку в мл - гематокрит |  |
| 9 | Оператор повинен мати можливість задавати наступні цілі процесу обробки кісткового мозку: - оброблений кістковий мозок в мл - цикли процесінгу кісткового мозку - цільовий об’єм обробленого кісткового мозку |  |
| 10 | Прилад повинен мати можливість оптимізації наступних параметрів: - утворення згустків в конекторі - зниження концентрації тромбоцитів в мішку - зміни цільового об’єму плазми - підвищення концентрації еритроцитів в мішку для процесінгу кісткового мозку |  |
| 11 | Прилад повинен включати додаткове приладдя, таке як пристрій для стерильної спайки |  |
| 12 | Швидкість обертів центрифуги: від 550 обертів на хвилину, але не більше 3000 обертів на хвилину |  |
| 13 | Вимоги до електробезпеки: - вимоги до електроживлення – 100-240 В змінного струму; 10-4 А 50/60 Гц - порт Ethernet – конектор повинен мати електричну ізоляцію |  |
| 14 | Рівень шуму під час роботи не повинен перевищувати 70 дБА SPL |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

3 480 000,00 грн (Три мiльйони чотириста вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок), з ПДВ.